招标公告

1、项目名称：安徽铜峰电子股份有限公司新一线技改项目配电柜招标

2、清单：

| 序号 | 设备名称 | 型式 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新一线低压柜（低压0.4kv） | A2低压配电柜 | 无功补偿柜 | 1 | 详见新低压配电系统图一，A2-A7配新母排，新母排与原A 1-1柜子母排能够对接，含安装送电，本项安装工期5天，必须完成 |
| 2 |  | A3低压配电柜 | 无功补偿柜 | 1 |  |
| 3 |  | A4低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 4 |  | A5低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 5 |  | A6低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 6 |  | A7低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 1 | 公用工程低压柜（低压0.4kv） | C2低压配电柜 | MNS | 1 | 详见低压配电系统图一，C2-C9配新母排，新母排与原C 1柜子母排能够对接。MCC-3、4、6配母排，抽屉。含安装调试送电，该项安装工期3天，必须完成 |
| 2 |  | C3低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 3 |  | C4低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 4 |  | C5低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 5 |  | C6低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 6 |  | C7低压配电柜 | MNS | 1 |  |
| 7 |  | C8低压配电柜 | 无功补偿柜 | 1 |  |
| 8 |  | C9低压配电柜 | 无功补偿柜 | 1 |  |
| 9 |  | MCC-3配电柜 | MNS | 1 |  |
| 10 |  | MCC-4配电柜 | MNS | 1 |  |
| 11 |  | MCC-6配电柜 | MNS | 1 |  |
| 12 | SVG静止无功发生器 | B2-2，B2-3，B2-4 | MNS | 1 | 容量600Kvar。工期5天 |
| 13 | 框架断路器 | 品牌要求：施耐德、ABB、西门子 |  |  |  |
| 14 | 安装调试费 | 配电柜 | MNS | 19 |  |
| 安装内容 | A1-4~A1-10从原来位置拆除，安装到图纸标注位置，母线桥利用原来的母线桥（需要修改长度），新采购的A2~A7柜子安装到原A1-2~A1-10位置。安装包括原柜体（A1-2~A1-10）电缆的迁移。 |  |  |  |  |
| 安装内容 | B2-2，B2-3，B2-4电容补偿柜改成SVG无功补偿柜，柜体不变，在原柜体上安装SV，框架断路器也要安装。 |  |  |  |  |
| 说明：改造项目，投标单位需到招标单位项目现场查看，上述低压柜需包含安装、调试、送电费。安装可以分包给有资质的安装单位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修电源箱 | APfq |  | 1 | 详见动力系统图一、二暗敷 |
| 2 |  | APjx2 |  | 2 |  |
| 3 |  | APbz1 |  | 1 |  |
| 1 | 配电箱PZ30 | ALbz3 |  | 1 | 见系统图 |
| 2 | 配电箱PZ30 | ALb21 |  | 1 |  |
| 3 | 配电箱PZ30 | ALb22 |  | 1 |  |
| 4 | 配电箱PZ30 | ALb23 |  | 1 |  |
| 5 | 配电箱PZ30 | ALb24 |  | 1 |  |
| 备注：改造项目，投标单位需现场查看，新采购的配电柜母排位置要与原A1和C1总框架断路器位置连接起来。A1柜、C1柜均更换成多功能表。A1和C1柜多功能表由中标单位提供，并安装。MCC1—MCC6每个回路均安装多功能电表 |  |  |  |  |  |

- 3、投标资质要求：

3.1企业资质：

具有独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。具备机电设备生产或销售资质，经营范围涵盖低压配电设备。 生产厂家需通过ISO 9001质量管理体系认证，并提供证书复印件。

注册资金1亿及以上。近三年每年的年销售收入达到2亿元。

3.2 行业经验

具有10年以上低压配电设备生产或销售经验，需提供近3年同类产品供货合同案例（至少3份200万以上的合同）。 在电力、建筑、工业等领域有成功应用案例（需提供项目名称、合同金额及用户证明）。

3.3 技术能力

- 具备MNS型低压配电柜的设计、生产及检测能力，需提供产品型式试验报告（符合GB 7251.1标准）。 技术人员需持有相关职业资格证书（如电气工程师、高压/低压电工证等）。

3.4产品资质要求

产品认证

- 产品必须通过中国强制性产品认证（CCC认证），并提供证书。

- 符合国家标准：GB 7251.1《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T 15576《低压成套无功功率补偿装置》。

- 关键元器件（如断路器、接触器）需提供原厂授权书或质量保证书。

3.5安装资质要求：电力工程施工总承包资质（三级及以上）或者机电设备安装工程专业承包资质（三级及以上），安装可以转包给有资质的安装公司

3.6 信誉要求：资信良好，无不良投标记录、违规记录。

- 4、缴纳投标保证金：

投标人需要缴纳投标保证金，请开标前电汇投标保证金2万元至招标单位指定账号。请投标单位将投标保证金汇款凭证打印盖章放到标书里。截止日期2025 年 3月18 日，逾期未交，投标无效。谢谢合作！

中标单位：合同签订后转为履约保证金，货到现场后1个月内退还。

未中标单位：自开标日期算起，1个月内退还原支付账户。

投标保证金 支付账户：

公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司

公司帐号：1308027009022121252

公司开户行：工行铜陵市石城路支行

5、有兴趣的潜在投标人可在参与本次投标报价，建议投标人至现场查看安装场地，了解具体安装工作内容。

6、所有投标文件报价应于2025年  3  月  18   日   13：30   时(北京时间)之前递交(邮寄）到安徽铜峰电子股份有限公司新一线技改项目组联系人处。

7、定于2025年   3  月   18 日下午   13：30    时(北京时间)，铜峰办公楼（1号接待室）公开开标。本次招标不邀请投标的代表出席开标仪式。

8、评标办法：商务报价占70%分值，技术标占30%分值。具体评标办法在招标文件中已写明。

9、付款方式：签订合同后，招标方二周内支付合同总价的30%预付款；发货前招标方支付合同总价的30%提货款；货到现场安装、验收、受电工作正常后，招标方二周内支付合同总价的30%安装验收款（付款前，供货方先开具13%的增值税发票）；运行一年无质量问题，招标方再支付合同总价的10%质保金。支付方式：银行电子承兑汇票

10、安装工期20天，大致时间为：2025年6月至2025年7月。

11、签订合同：以铜峰电子合同版本签订安装合同

12、开标时请投标代表人保持电话畅通。

招标人：  安徽铜峰电子股份有限公司

详细地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号

联 系 人： 李存峰

电    话：13655623219

邮    编：244000

E-mail：182434256@qq.com